# Discovery | Falha de Backup - Telecom

Mapeamento inicial do KB0129466 e dos incidentes ServiceNow | R4 - outubro/2026

# 1. Objetivo e escopo

Automatizar no Ansible Automation Platform (AAP) o diagnóstico, as correções seguras e previamente aprovadas, a validação de novo backup no ItaúMon e, quando comprovado o sucesso, a atualização e o encerramento do incidente no ServiceNow. A R4 prioriza falha de backup; Links com Falhas permanece para a próxima release.

# 2. Processo operacional descrito no KB

ItaúMon verifica diariamente o campo “Último backup concluído”; quando identifica defasagem de aproximadamente D-3, gera alerta e incidente integrado ao ServiceNow.

Consultar mudanças recentes (3 a 4 dias) relacionadas ao equipamento e avaliar possível impacto.

Conferir se o método de autenticação configurado no ItaúMon corresponde ao efetivamente utilizado pelo equipamento (TACACS ou offline).

Verificar se SCP/SCP-server está habilitado, conforme fabricante e sistema operacional (Cisco IOS, NX-OS, ASA e Huawei).

Verificar espaço disponível na flash; exclusões de arquivos só com autorização operacional e análise de segurança.

Após correção, solicitar backup pelo ItaúMon, confirmar mensagem de sucesso e atualizar a data de último backup.

Registrar causa, solução e evidências no ServiceNow; encerrar somente após validação positiva.

# 3. O que os incidentes mostram

Fila observada: origem ITAUMON CORPORATIVO EVENTOS, descrição resumida FALHA DE BACKUP, grupo Operacao Telecom e estados Novo / Em andamento / Em espera. Os exemplos mostram principalmente prioridades P4 e P5; não inferir elegibilidade automática sem validação.

| Dado disponível | Possível uso na automação |
| --- | --- |
| Número do incidente | Correlação e retorno ServiceNow |
| Hostname, IP, item de configuração | Identificação, inventário e conexão |
| Origem, grupo, descrição resumida | Filtro e elegibilidade |
| Prioridade, impacto, urgência | Restrições e roteamento |
| Informação adicional: equip_id, evento_id_0_0, kb_number, monitoring_tool | Correlação com ItaúMon, KB e evento |

Os dados de “Informação adicional” aparecem em estrutura semelhante a JSON. É necessário confirmar formato, obrigatoriedade, tipos e confiabilidade dos campos antes de definir o contrato de entrada.

# 4. Descoberta relevante no histórico

Um incidente exibe: “Incidente sem automação cadastrada ou de prioridade P1”, “Automação indisponível, seguir com tratativa manual” e “Playbook: ITOM - PI e Automações (Telecom)”. Isso indica possível mecanismo pré-existente de avaliação/encaminhamento, mas não comprova integração AAP nem automação de backup. Investigar proprietário, gatilho, cadastro e possibilidade de reaproveitamento.

# 5. Fluxo técnico preliminar (a validar)

ItaúMon (alerta) → ServiceNow (incidente) → mecanismo de acionamento a confirmar → AAP (elegibilidade, inventário, diagnóstico) → correção aprovada ou escalonamento → ItaúMon (novo backup e evidência) → ServiceNow (work notes, resolução/encerramento quando autorizado).

# 6. Perguntas para o Eduardo e dependências

[Alta] Qual causa ocorre com maior frequência e como é diagnosticada? — Escolher primeiro cenário entregável.

[Alta] Como solicitar e consultar o resultado do backup no ItaúMon? Existe API? — Viabilizar validação ponta a ponta.

[Alta] Qual é a evidência objetiva de sucesso e quando o incidente pode ser encerrado? — Regra de fechamento segura.

[Alta] O que significam as mensagens de automação indisponível e o playbook ITOM? — Reaproveitar integração existente.

[Alta] Quais ações são permitidas automaticamente? Há change/aprovação? — Limitar riscos de configuração e exclusão.

[Alta] Quais credenciais, redes, inventários e permissões o AAP terá? — Viabilidade técnica.

[Média] Quais fabricantes/OS e comandos correspondentes predominam? — Matriz de suporte e collections.

[Média] P4 e P5 têm regras distintas? E P1-P3? — Elegibilidade.

[Média] Quando a falha é ligada a mudança, quem assume e qual o fluxo? — Exceções e escalonamento.

[Média] Como registrar causa, solução, work notes e estados no ServiceNow? — Contrato de saída.

# 7. Estratégia incremental recomendada

Fase 1: leitura do incidente, validação de dados, inventário, conectividade e diagnósticos somente leitura.

Fase 2: classificar causa e implementar uma correção de baixo risco, aprovada pela operação, com tratamento de exceções.

Fase 3: acionar e verificar backup no ItaúMon; retornar evidências e encerrar apenas se o sucesso estiver comprovado e o fechamento for permitido.

Demais casos: registrar diagnóstico e encaminhar à operação, sem executar mudanças destrutivas.

# 8. Pendências antes do desenvolvimento

Confirmar acionamento AAP↔ServiceNow, API/integração ItaúMon, modelo de inventário, credenciais e SSH, matriz fabricante/OS, critérios de elegibilidade, ações autorizadas, evidências de backup, campos obrigatórios de resolução e ambientes de teste. Não assumir que o KB descreve todos os casos reais.

Status: discovery inicial baseado no KB e em capturas de incidentes; regras operacionais e arquitetura ainda sujeitas à validação com Eduardo e equipes responsáveis.